童享美学堂安百苑校区、联投校区空调设备采购项目答疑公告

“童享美学堂安百苑校区、联投校区空调设备采购”项目（项目编号： JSCM-ZTB-2023-06）答疑公告如下：

问：综合考虑招标文件参数要求及预算，该项目价格低，要求高，建议调整招标文件中第三章招标需求 二、货物需求中相关技术参数？

答：为保证各投标人参与的充分性，现对货物需求技术参数作出调整，符合技术参数要求的投标人均可积极参与投标，详见附件。

注：此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

为保证各投标人参与的充分性，投标文件提交截止时间调整为：2023年5月23日15时00分；开标时间同投标文件提交截止时间。

招标人：合肥九狮文化传媒有限公司

地 址：合肥市包河区花园大道以南泰山路以东滨湖卓越城文华园一期2#楼

联系人：谭工

电 话：0551-63353800

合肥九狮文化传媒有限公司

2023年5月22日

附件：

| 序 号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1匹壁挂式空调 | 能效等级：1级； 是否变频：变频 APF值（GB 21455-2019标准）：≥5.29 ★额定制冷量≥2600W； 额定制热量≥4530W； ★额定制冷功率≤585W； 额定制热功率≤1210W； 电辅热≤1100W； 电源规格（V-Hz）：220-50； ★循环风量≥700m3/h； 外机噪音（最高风档）≤51dB(A)； 内机噪音（最高风档）≤41dB(A)； 注：投标文件中提供所投产品安装说明书及第三方产品检测报告等能证明以上参数的材料。 | 台 | 4 | 美的、海尔、格力、小天鹅、日立 |
| 2 | 1.5匹壁挂式空调 | 能效等级：1级； 是否变频：变频 APF值（GB 21455-2019标准）：≥5.28 ★额定制冷量≥3500W； 额定制热量≥5000W； ★额定制冷功率≤810W； 额定制热功率≤1245W； 电辅热≤1100W； 电源规格（V-Hz）：220-50； ★循环风量≥700m3/h； 外机噪音（最高风档）≤51dB(A)； 内机噪音（最高风档）≤41dB(A)； 注：投标文件中提供所投产品安装说明书及第三方产品检测报告等能证明以上参数的材料。 | 台 | 3 | 美的、海尔、格力、小天鹅、日立 |
| 3 | 2匹壁挂式空调 | 能效等级：1级； 是否变频：变频 APF值（GB 21455-2019标准）：≥4.8 ★额定制冷量≥5000W； 额定制热量≥7200W； ★额定制冷功率≤1250W； 额定制热功率≤2000W； 电辅热≤1220W； 电源规格（V-Hz）：220-50； ★循环风量≥1000m3/h； 外机噪音（最高风档）≤54dB(A)； 内机噪音（最高风档）≤43dB(A)； 注：投标文件中提供所投产品安装说明书及第三方产品检测报告等能证明以上参数的材料。 | 台 | 13 | 美的、海尔、格力、小天鹅、日立 |
| 4 | 3匹立柜式空调 | 能效等级：1级； 是否变频：变频 APF值（GB 21455-2019标准）：≥4.4 ★额定制冷量≥7200W； 额定制热量≥9800W； ★额定制冷功率≤2050W； 额定制热功率≤3050W； 电辅热≤2500W； 电源规格（V-Hz）：220-50； ★循环风量≥1380m3/h； 外机噪音（最高风档）≤58dB(A)； 内机噪音（最高风档）≤48dB(A)； 注：投标文件中提供所投产品安装说明书及第三方产品检测报告等能证明以上参数的材料 | 台 | 4 | 美的、海尔、格力、小天鹅、日立 |
| 5 | 配套 服务 | - 公司本部3匹立柜式空调运输至安百苑校区并完成安装调试。 | 台 | 2 | / |
| 6 | 配套 服务 | - 公司本部3匹立柜式空调运输至联投校区并完成安装调试。 | 台 | 1 | / |
| 7 | 配套 服务 | - 至德路校区2匹壁挂式空调拆卸、运输至安百苑校区并完成安装调试。 | 台 | 2 | / |
| 注：对于招标人参考品牌的材料、设备不具有限定性，投标人可选用参考品牌或不低于参考品牌技术性能指标的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件 《招标人参考的材料品牌响应表》中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评审小组评审，未在《招标人参考的材料品牌响应表》中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评审小组评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。 |  |  |  |  |  |